基于口腔内窥镜的实时口腔龋病AI系统项目需求与技术技术说明书（端云融合升级版）

一、 项目背景与意义

随着数字化医疗的普及，口腔健康越来越受到大众重视 。龋病（俗称蛀牙）作为最常见的口腔疾病之一，若能在早期发现并进行临床干预，能大幅降低患者的治疗成本和痛苦 。然而，传统口腔检查依赖医生的肉眼观察和临床经验，在密闭、视线受限的口腔环境中，早期隐匿性龋病极易被漏诊 。

口腔内窥镜作为一种高分辨率的医用端侧影像工具，已广泛应用于牙科临床 。然而，单纯依赖内窥镜画面仍需要医生进行实时人工辨别，容易受到疲劳或经验差异的影响 。将深度学习计算机视觉技术（AI）引入实时内窥镜视频流中，构建自动化的龋病识别辅助诊断系统，协助医生秒级锁定病灶，能大幅度提高临床诊断效率 。

然而，传统单机版医疗系统存在病历数据分散、无法跨终端查看、患者历史病程无法追踪对比等痛点。为了实现医疗数据的资产化、数字化管理，本系统在原有的“端侧实时推理”基础上，进一步引入高可用云端病历服务器。系统在保证本地临床诊断“零延迟、无卡顿”的前提下，将高价值的 AI 诊断数据及脱敏截图一键同步至云端，提供强大的历史数据查找回溯功能，满足现代智慧医院“端-边-云”协同的演进需求。

二、 核心运用技术

本系统采用软硬件紧密协同、端云融合的架构，核心开发语言选用高性能的 C++，同时借助 Python 完成深度学习模型的训练与导出，实现“高效率开发、高性能部署、可靠性存取”的工业级闭环 。

- 图像采集与处理：OpenCV 系统通过 OpenCV 库与符合通用 UVC 协议的 USB 口腔内窥镜进行连接 。利用 OpenCV 的高效视频捕获模块（VideoCapture）实时抓取原始高清图像帧，并在 C++ 端进行 ROI（感兴趣区域）裁剪、双边滤波去噪、亮度及对比度自适应调整，为后续 AI 算法提供最优质的图像输入 。

- 人机交互界面：Qt 框架 采用工业级图形界面开发框架 Qt 搭建医生端工作站软件 。通过优雅的 GUI 设计，实现视频流的实时高帧率渲染、核心功能控制（如一键截图、暂停、动态诊断记录展示） ，并在主面板中全新集成了“云端病历快捷查找与数据回溯检索”组件。

- 轻量化深度学习大脑：YOLOv8 / YOLOv11 针对口腔实时视频流的极限速度要求，算法核心采用轻量化目标检测与分割模型 YOLO（推荐 YOLOv8 或 YOLOv11） 。利用 Python 语言和 PyTorch 框架在标注好的龋病数据集上进行训练，训练完毕后，模型被导出为跨平台的通用中间格式 ONNX（.onnx），完全剥离了对庞大 Python 环境和训练框架的依赖 。

- C++ 端实时推理引擎：ONNX Runtime / OpenVINO 系统在 C++ 侧集成边缘端推理加速引擎 ONNX Runtime 。通过 C++ 编写严谨的前处理与后处理（NMS 过滤重叠框）管线，实现将训练好的 AI 大脑本地无缝嵌入，避免了单帧图像频繁往返服务器的网络延迟，确保诊断极速响应 。

- 云端医疗服务器与数据存储（全栈新增）

  - 后端框架：使用高并发、低延迟的轻量级后端服务（如 Python FastAPI 或 Go Gin）构建数据中心中台。

  - 数据库层：采用 MySQL/PostgreSQL 关系型数据库进行患者数据持久化，建立完整的索引机制（如针对患者姓名、手机号建立联合索引），确保历史病历能在百万级数据量下实现“毫秒级”查找响应。

- 异步端云通信体系（全栈新增）

在 C++ 客户端集成 CPR (C++ Requests) 与 nlohmann/json 库。利用标准 HTTP/RESTful 协议，将结构化诊疗数据（JSON）与加密脱敏后的 AI 诊断红框截图（Binary Multipart Stream）通过后台网络工作队列异步传送至云端服务器。

三、 核心功能与多线程设计

为了达到医学临床直视的流畅度，避免单线程造成的软件“假死”或画面割裂，系统引入了四维解耦多线程架构 。核心功能通过四大专业线程各司其职、高并发并发运行：

- 视频采集线程 (Thread A)：负责调用硬件接口，以恒定高帧率、无阻塞地从内窥镜抓取最新视频数据 。

- AI 推理部署线程 (Thread B)：接收采集到的原始帧并进行图像预处理，将其输入 ONNX 推理矩阵，计算出病灶坐标与置信度 。

- UI 界面渲染线程 (Thread C)：专门负责 Qt 界面的高优先级渲染 。将 AI 计算出的矩形框和置信度标签利用 OpenCV 绘制在视频帧上，并实时刷新到界面上，同时响应医生的 UI 点击事件 。

- 云端异步网络同步线程 (Thread D，全新引入)：负责维护独立的任务通知队列。当医生触发“数据上报”或“历史病历查找”请求时，该线程在后台默默地进行数据的序列化、网络握手、图片流上传或数据包拉取。该线程与本地诊断推理（Thread B）相互隔离，网络波动或阻塞绝不影响前台核心医疗画面的流畅度。

四、 预期目标与关键交付物

本项目不仅是一次技术实践，其最终目标是产出一款具备商业转化潜力的、具备云端数字化病历管理能力的准医疗级桌面端 AI 辅助诊断软件 。

1. 关键性能与量化指标

| 量化评估维度 | 预期达到的核心指标 |
| --- | --- |
| 系统实时运行帧率 | 不低于 30 FPS（确保临床视觉极度流畅） |
| 端到端延迟（采集至显示） | 本地控制在 100 毫秒 (ms) 以内 |
| AI 模型识别性能 | 在测试集上实现 Precision ≥ 85%, Recall ≥ 80% |
| 云端存取及检索延迟 | 在标准千兆/百兆局域网下，历史病历列表查找及渲染延迟 < 300ms |
| 软件鲁棒性与网络容错 | 支持连续稳定开机运行 > 8小时 ，支持断网数据本地 SQLite 自动暂存、联网自动重传，无内存泄漏与闪退 。 |

2. 项目交付物清单

- C++ 客户端工程源码：基于 CMake 管理的完整 C++ 源代码仓库，包含 Qt 界面逻辑、多线程网络队列与 AI 本地推理管线 。

- 云端服务器端工程源码（新增）：包含完整的 RESTful API 接口服务源码、数据库迁移/建表脚本（SQL）以及云端多媒体截图文件存储管理模块。

- AI 模型与数据集：包含标注好的口腔龋病训练集、模型训练脚本以及最终导出的 caries_detector.onnx 大脑文件 。

- 数字化临床组件（升级）：包含离线应急使用的本地 SQLite 缓存组件、云端患者病历中心、以及一键查找/调取往期 AI 诊断截图的历史追溯模块。

- 独立部署包：支持一键运行的 C++ 客户端安装包，以及支持 Docker 一键容器化部署的后端服务环境。